# 表A.0.2-5 总预算表（07样式）

建设项目名称：西眉镇金乐村道路建设项目

编制范围：西眉镇金乐村道路建设项目

第 1 页 共 3 页

01表

| 项 | 目 | 节 | 细目 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 技术经济指标 | 各项费用比 例(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 |  | 287068 |  | 99.60 | 建设项目路线总长度（主 线长度） |
| 102 |  |  |  | 路基工程 | km |  | 44636 |  | 15.49 |  |
|  | LJ01 |  |  | 场地清理 | km |  | 1029 |  | 0.36 |  |
|  |  | LJ0102 |  | 挖除旧路面 | m3 |  | 957 |  | 0.33 |  |
|  |  |  | LJ010201 | 挖除水泥混凝土路面 | m3 | 13.118 | 957 | 72.953 | 0.33 |  |
|  |  | LJ0103 |  | 拆除旧建筑物、构筑物 | m3 | 2.45 | 72 | 29.388 | 0.02 |  |
|  |  |  | LJ010303 | 拆除砖石及其他砌体 | m3 | 2.45 | 72 | 29.388 | 0.02 |  |
|  | LJ02 |  |  | 路基挖方 | m3 | 1327.53 | 10903 | 8.213 | 3.78 |  |
|  |  | LJ0201 |  | 挖土石方 | m3 | 1327.53 | 10903 | 8.213 | 3.78 |  |
|  |  | LJ0202 |  | 挖石方 | m3 |  |  |  |  |  |
|  | LJ03 |  |  | 路基填方 | m3 | 2491.29 | 10228 | 4.106 | 3.55 |  |
|  |  | LJ0301 |  | 利用土方填筑 | m3 | 940.53 | 3861 | 4.105 | 1.34 |  |
|  |  | LJ0302 |  | 借土方填筑 | m3 | 1550.764 | 6367 | 4.106 | 2.21 |  |
|  | LJ06 |  |  | 排水工程 |  |  | 22476 |  | 7.80 |  |
|  |  | LJ0607 |  | D400承插式排水管 | m | 66 | 7880 | 119.394 | 2.73 |  |
|  |  | LJ0608 |  | D600承插式排水管 | m | 30 | 6324 | 210.8 | 2.19 |  |
|  |  | LJ0609 |  | D800承插式排水管 | m | 6 | 1776 | 296 | 0.62 |  |
|  |  | LJ0610 |  | 埋设涵管挖方量 | m3 | 343.053 | 2816 | 8.209 | 0.98 |  |
|  |  | LJ0611 |  | 回填土方量 | m3 | 260.993 | 1071 | 4.104 | 0.37 |  |
|  |  | LJ0612 |  | 砂砾石回填方量 | m3 | 53.579 | 2609 | 48.695 | 0.91 |  |
| 103 |  |  |  | 路面工程 | km |  | 182145 |  | 63.20 |  |
|  | LM02 |  |  | 水泥混凝土路面 | km |  | 182145 |  | 63.20 |  |
|  |  | LM0203 |  | 路面基层 | m2 | 4999.5 | 10485 | 2.097 | 3.64 |  |
|  |  |  | LM020301 | 砂砾石基层 | m2 | 4999.5 | 10485 | 2.097 | 3.64 |  |

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表（07样式）

建设项目名称：西眉镇金乐村道路建设项目

编制范围：西眉镇金乐村道路建设项目

第 2 页 共 3 页

01表

| 项 | 目 | 节 | 细目 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 技术经济指标 | 各项费用比 例(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LM0205 |  | 水泥混凝土面层 | m2 | 4933.91 | 171660 | 34.792 | 59.56 |  |
|  |  |  | LM020501 | 水泥混凝土 | m2 | 4933.91 | 171660 | 34.792 | 59.56 |  |
|  | LM04 |  |  | 路槽、路肩及中央分隔带 | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | LM0402 |  | 路肩 | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LM040201 | 培路肩 | m3 |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  |  | 交叉工程 | 处 |  | 241 |  | 0.08 |  |
|  | 10601 |  |  | 交叉口加宽工程 | 处 |  | 241 |  | 0.08 |  |
|  |  | 106010 |  | 公路与等外公路平面交叉 | 处 |  | 241 |  | 0.08 |  |
|  |  | 2 | LM | 路面工程 | m2 | 6.51 | 241 | 37.02 | 0.08 |  |
|  |  |  | LM02 | 水泥混凝土路面 | m2 | 6.51 | 241 | 37.02 | 0.08 |  |
|  |  |  | LM0201 | 路面垫层 | m2 | 6.51 | 13 | 1.997 | 0.00 |  |
|  |  |  | LM020102 | 砂砾垫层 | m2 | 6.51 | 13 | 1.997 | 0.00 |  |
|  |  |  | LM0205 | 水泥混凝土面层 | m2 | 6.51 | 228 | 35.023 | 0.08 |  |
|  |  |  | LM020501 | 水泥混凝土面层 | m2 | 6.51 | 228 | 35.023 | 0.08 |  |
| 107 |  |  |  | 交通工程及沿线设施 | 公路公里 |  | 26289 |  | 9.12 |  |
|  | 10701 |  |  | 交通安全设施 | 公路公里 |  | 26289 |  | 9.12 |  |
|  |  | JA01 |  | 护栏 | m | 205.3 | 26289 | 128.052 | 9.12 |  |
|  |  |  | JA0105 | 钢护栏 | m | 205.3 | 26289 | 128.052 | 9.12 |  |
|  |  |  | JA010502 | 波形钢板护栏Gr-C-4E | m | 205.3 | 26289 | 128.052 | 9.12 |  |
| 110 |  |  |  | 专项费用 | 元 |  | 33757 |  | 11.71 |  |
|  | 11001 |  |  | 施工场地建设费 | 元 |  | 29515 |  | 10.24 |  |
|  | 11002 |  |  | 安全生产费 | 元 |  | 4242 |  | 1.47 |  |
|  |  |  |  | 第二部分 土地征用及拆迁补偿费 | 公路公里 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三部分 工程建设其他费 | 公路公里 |  | 1148 |  | 0.40 |  |
| 301 |  |  |  | 建设项目管理费 | 公路公里 |  |  |  |  |  |

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表（07样式）

建设项目名称：西眉镇金乐村道路建设项目

编制范围：西眉镇金乐村道路建设项目

第 3 页 共 3 页

01表

| 项 | 目 | 节 | 细目 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 技术经济指标 | 各项费用比 例(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30103 |  |  | 工程监理费 | 公路公里 |  |  |  |  | ${部颁2018工程监理费} |
|  | 30104 |  |  | 设计费 | 公路公里 |  |  |  |  |  |
| 308 |  |  |  | 工程保险费 | 公路公里 |  | 1148 |  | 0.40 |  |
|  |  |  |  | 第四部分 预备费 | 公路公里 |  |  |  |  |  |
| 401 |  |  |  | 基本预备费 | 元 |  |  |  |  |  |
| 402 |  |  |  | 价差预备费 | 元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第一至四部分合计 | 公路公里 | 1.316 | 288216 | 219009.48 | 100.00 |  |
|  |  |  |  | 建设期贷款利息 | 公路公里 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公路基本造价 | 公路公里 | 1.316 | 288216 | 219009.48 | 100.00 |  |

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：西眉镇金乐村道路建设项目

编制范围：西眉镇金乐村道路建设项目

第 1 页 共 2 页

02表

|  | 代号 | 规格名称 | 单位 | 单价 (元) | 总数量 | 分项统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 场外运输损耗 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 路基工程 | 路面工程 | 交叉工程 | 交通工程 及沿线设 施 |  |  |  |  |  | 辅助生产 | % | 数量 |  |
|  | 1001001 | 人工 | 工日 | 94.94 | 900.624 | 30.665 | 861.987 | 1.137 | 6.834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1051001 | 机械工 | 工日 | 94.94 | 66.494 | 3.066 | 61.979 | 0.082 | 1.367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2001001 | HPB300钢筋 | t | 3837.00 | 0.020 |  | 0.020 | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2001019 | 钢丝绳（股丝6-7×19，绳径7.1~ 9mm；股丝6×37，绳径14.1~ 15.5mm） | t | 5780.00 | 0.020 |  |  |  | 0.020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2003004 | 型钢（工字钢,角钢） | t | 4410.00 | 0.267 |  | 0.266 | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2003005 | 钢板（Q235， δ = 5～40mm） | t | 4900.00 | 0.033 |  |  |  | 0.033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2003015 | 钢管立柱 | t | 5452.99 | 1.334 |  |  |  | 1.334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2003017 | 波形钢板（镀锌(包括端头板、撑 | t | 5553.74 | 2.553 |  |  |  | 2.553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2009011 | 架) 电焊条（结422(502、506、 507)3.2/4.0/5.0） | kg | 5.73 | 6.340 |  |  |  | 6.340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2009013 | 螺栓（混合规格） | kg | 10.00 | 168.874 |  |  |  | 168.874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3001001 | 石油沥青 | t | 5420.00 | 0.489 |  | 0.488 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3003002 | 汽油（92号） | kg | 9.85 | 15.044 |  |  |  | 15.044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3003003 | 柴油（0号,－10号,－20号） | kg | 8.12 | 611.777 | 35.096 | 575.926 | 0.755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3005001 | 煤 | t | 600.00 | 0.099 |  | 0.099 | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3005002 | 电 | kW·h | 0.76 | 1911.097 |  | 1846.458 | 2.436 | 62.203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3005004 | 水 | m3 | 3.91 | 145.372 | 2.100 | 143.083 | 0.189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4003002 | 锯材（中板δ = 19～35mm,中方混 合规格） | m3 | 1860.00 | 0.346 |  | 0.345 | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5503005 | 中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆 | m3 |  | 464.547 | 0.938 | 462.998 | 0.611 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5503007 | 方） 砂砾（堆方） | m3 |  | 1025.713 | 68.313 | 956.154 | 1.245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5505013 | 碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方） | m3 |  | 836.512 |  | 835.410 | 1.102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5509001 | 32.5级水泥 | t |  | 380.230 | 0.272 | 379.457 | 0.501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：西眉镇金乐村道路建设项目

编制范围：西眉镇金乐村道路建设项目                                                                                                             第 2 页 共 2 页              02表

| 代号 | 规格名称 | 单位 | 单价 (元) | 总数量 | 分项统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 场外运输损耗 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 路基工程 | 路面工程 | 交叉工程 | 交通工程 及沿线设 施 |  |  |  |  |  | 辅助生产 | % | 数量 |
| 5511006 | Φ400mm以内混凝土排水管 | m | 95.00 | 66.660 | 66.660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5511008 | Φ600mm以内混凝土排水管 | m | 165.00 | 30.300 | 30.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5511010 | Φ800mm以内混凝土排水管 | m | 225.00 | 6.060 | 6.060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1453.453 | 132.618 | 1307.486 | 1.725 | 11.624 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8001058 | 功率120kW以内平地机（F155） | 台班 | 1226.01 | 1.101 |  | 1.100 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8001081 | 机械自身质量12～15t光轮压路机 （3Y-12/15） | 台班 | 602.95 | 1.151 |  | 1.150 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8001083 | 机械自身质量18～21t光轮压路机 （3Y-18/21） | 台班 | 781.84 | 1.652 |  | 1.650 | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8003079 | 混凝土电动真空吸水机组（含吸垫 5m×5m） | 台班 | 129.11 | 12.203 |  | 12.187 | 0.016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8003085 | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费 用)（SLF） | 台班 | 197.23 | 12.282 |  | 12.266 | 0.016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8003101 | 机动破路机（LPR300） | 台班 | 207.27 | 1.850 | 1.850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅 拌机（JD250） | 台班 | 161.64 | 26.085 |  | 26.051 | 0.034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8007001 | 装载质量2t以内载货汽车 | 台班 | 362.79 | 0.489 |  |  |  | 0.489 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8007003 | 装载质量4t以内载货汽车 | 台班 | 513.35 | 0.152 |  |  |  | 0.152 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8007043 | （CA10B） 容量10000L以内洒水汽车 （YGJ5170GSSJN） | 台班 | 1132.44 | 6.484 |  | 6.476 | 0.009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8009026 | 提升质量8t以内汽车式起重机 | 台班 | 712.82 | 0.608 | 0.608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8015028 | （QY8） 容量32kV·A以内交流电弧焊机 （BX1-330） | 台班 | 165.18 | 0.726 |  |  |  | 0.726 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1.00 | 1322.927 | 13.701 | 1238.905 | 1.635 | 68.687 |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：西眉镇金乐村道路建设项目

编制范围：西眉镇金乐村道路建设项目

第 1 页 共 2 页

03表

| 序号 | 分项编 号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 定额直 接费 (元） | 定额设 备购置 费 （元） | 直接费（元） |  |  |  | 设备购置 费 | 措施费 | 企业管理 费 | 规费 | 利润 (元) | 税金 (元) | 金额合计（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 施工机械 使用费 | 合计 |  |  |  |  | 费率 （%） 7.42% | 税率 （%） 3.0% | 合计 | 单价 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 102 | 路基工程 | km |  | 44195 |  | 2911 | 12836 | 25206 | 40953 |  | 260 | 816 | 1151 | 3358 | 1396 | 44636 |  |
| 2 | LJ01 | 场地清理 | km |  | 814 |  | 373 |  | 388 | 761 |  | 13 | 24 | 198 | 63 | 32 | 1029 |  |
| 3 | LJ0102 | 挖除旧路面 | m3 |  | 759 |  | 324 |  | 388 | 712 |  | 12 | 22 | 180 | 59 | 30 | 957 |  |
| 4 | LJ0102 01 | 挖除水泥混凝 土路面 | m3 | 13.118 | 759 |  | 324 |  | 388 | 712 |  | 12 | 22 | 180 | 59 | 30 | 957 | 72.95 |
| 5 | LJ0103 | 拆除旧建筑物 构筑物 | m3 | 2.450 | 55 |  | 49 |  |  | 49 |  | 1 | 2 | 18 | 4 | 2 | 72 | 29.39 |
| 6 | LJ0103 03 | 、 拆除砖石及其 他砌体 | m3 | 2.450 | 55 |  | 49 |  |  | 49 |  | 1 | 2 | 18 | 4 | 2 | 72 | 29.39 |
| 7 | LJ02 | 路基挖方 | m3 | 1327.530 | 10623 |  |  |  | 10623 | 10623 |  |  |  |  | 788 | 342 | 10903 | 8.21 |
| 8 | LJ0201 | 挖土石方 | m3 | 1327.530 | 10623 |  |  |  | 10623 | 10623 |  |  |  |  | 788 | 342 | 10903 | 8.21 |
| 9 | LJ03 | 路基填方 | m3 | 2491.290 | 9965 |  |  |  | 9965 | 9965 |  |  |  |  | 739 | 321 | 10228 | 4.11 |
| 10 | LJ0301 | 利用土方填筑 | m3 | 940.530 | 3762 |  |  |  | 3762 | 3762 |  |  |  |  | 279 | 121 | 3861 | 4.11 |
| 11 | LJ0302 | 借土方填筑 | m3 | 1550.764 | 6203 |  |  |  | 6203 | 6203 |  |  |  |  | 460 | 200 | 6367 | 4.11 |
| 12 | LJ06 | 排水工程 |  |  | 22793 |  | 2538 | 12836 | 4230 | 19604 |  | 247 | 792 | 953 | 1768 | 701 | 22476 |  |
| 13 | LJ0607 | D400承插式排 水管 | m | 66.000 | 5804 |  | 570 | 6409 | 240 | 7219 |  | 75 | 242 | 227 | 454 | 247 | 7880 | 119.39 |
| 14 | LJ0608 | D600承插式排 水管 | m | 30.000 | 6257 |  | 390 | 5050 | 157 | 5597 |  | 79 | 261 | 155 | 489 | 197 | 6324 | 210.80 |
| 15 | LJ0609 | D800承插式排 水管 | m | 6.000 | 2109 |  | 103 | 1377 | 45 | 1525 |  | 26 | 88 | 41 | 165 | 55 | 1776 | 296.00 |
| 16 | LJ0610 | 埋设涵管挖方 | m3 | 343.053 | 2744 |  |  |  | 2744 | 2744 |  |  |  |  | 204 | 88 | 2816 | 8.21 |
| 17 | LJ0611 | 量 回填土方量 | m3 | 260.993 | 1044 |  |  |  | 1044 | 1044 |  |  |  |  | 77 | 34 | 1071 | 4.10 |
| 18 | LJ0612 | 砂砾石回填方 | m3 | 53.579 | 4835 |  | 1475 |  |  | 1475 |  | 67 | 201 | 530 | 379 | 80 | 2609 | 48.69 |
| 19 | 103 | 量 路面工程 | km |  | 391614 |  | 81837 | 6467 | 20107 | 108411 |  | 4127 | 11345 | 31492 | 30206 | 5567 | 182145 |  |
| 20 | LM02 | 水泥混凝土路 | km |  | 391614 |  | 81837 | 6467 | 20107 | 108411 |  | 4127 | 11345 | 31492 | 30206 | 5567 | 182145 |  |
| 21 | LM0203 | 面 路面基层 | m2 | 4999.500 | 49097 |  | 237 |  | 4407 | 4644 |  | 440 | 1422 | 288 | 3781 | 317 | 10485 | 2.10 |

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：西眉镇金乐村道路建设项目

编制范围：西眉镇金乐村道路建设项目

第 2 页 共 2 页

03表

| 序号 | 分项编 号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 定额直 接费 (元） | 定额设 备购置 费 （元） | 直接费（元） |  |  |  | 设备购置 费 | 措施费 | 企业管理 费 | 规费 | 利润 (元) | 税金 (元) | 金额合计（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 施工机械 使用费 | 合计 |  |  |  |  | 费率 （%） 7.42% | 税率 （%） 3.0% | 合计 | 单价 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | LM0203 | 砂砾石基层 | m2 | 4999.500 | 49097 |  | 237 |  | 4407 | 4644 |  | 440 | 1422 | 288 | 3781 | 317 | 10485 | 2.10 |
| 23 | 01 LM0205 | 水泥混凝土面 | m2 | 4933.910 | 342517 |  | 81600 | 6467 | 15700 | 103767 |  | 3687 | 9923 | 31204 | 26425 | 5250 | 171660 | 34.79 |
| 24 | LM0205 | 层 水泥混凝土 | m2 | 4933.910 | 342517 |  | 81600 | 6467 | 15700 | 103767 |  | 3687 | 9923 | 31204 | 26425 | 5250 | 171660 | 34.79 |
| 25 | 01 106 | 交叉工程 | 处 |  | 516 |  | 108 | 9 | 27 | 144 |  | 6 | 15 | 41 | 40 | 7 | 241 |  |
| 26 | 10601 | 交叉口加宽工 | 处 |  | 516 |  | 108 | 9 | 27 | 144 |  | 6 | 15 | 41 | 40 | 7 | 241 |  |
| 27 | 106010 2 | 程 公路与等外公 路平面交叉 | 处 |  | 516 |  | 108 | 9 | 27 | 144 |  | 6 | 15 | 41 | 40 | 7 | 241 |  |
| 28 | LM | 路面工程 | m2 | 6.510 | 516 |  | 108 | 9 | 27 | 144 |  | 6 | 15 | 41 | 40 | 7 | 241 | 37.02 |
| 29 | LM02 | 水泥混凝土路 | m2 | 6.510 | 516 |  | 108 | 9 | 27 | 144 |  | 6 | 15 | 41 | 40 | 7 | 241 | 37.02 |
| 30 | LM0201 | 面 路面垫层 | m2 | 6.510 | 64 |  |  |  | 6 | 6 |  | 1 | 2 |  | 5 |  | 13 | 2.00 |
| 31 | LM0201 | 砂砾垫层 | m2 | 6.510 | 64 |  |  |  | 6 | 6 |  | 1 | 2 |  | 5 |  | 13 | 2.00 |
| 32 | 02 LM0205 | 水泥混凝土面 | m2 | 6.510 | 452 |  | 108 | 9 | 21 | 138 |  | 5 | 13 | 41 | 35 | 7 | 228 | 35.02 |
| 33 | LM0205 | 层 水泥混凝土面 | m2 | 6.510 | 452 |  | 108 | 9 | 21 | 138 |  | 5 | 13 | 41 | 35 | 7 | 228 | 35.02 |
| 34 | 01 107 | 层 交通工程及沿 线设施 | 公路公 里 |  | 23065 |  | 649 | 23470 | 444 | 24563 |  | 135 | 692 | 279 | 1773 | 823 | 26289 |  |
| 35 | 10701 | 交通安全设施 | 公路公 |  | 23065 |  | 649 | 23470 | 444 | 24563 |  | 135 | 692 | 279 | 1773 | 823 | 26289 |  |
| 36 | JA01 | 护栏 | 里 m | 205.300 | 23065 |  | 649 | 23470 | 444 | 24563 |  | 135 | 692 | 279 | 1773 | 823 | 26289 | 128.05 |
| 37 | JA0105 | 钢护栏 | m | 205.300 | 23065 |  | 649 | 23470 | 444 | 24563 |  | 135 | 692 | 279 | 1773 | 823 | 26289 | 128.05 |
| 38 | JA0105 02 | 波形钢板护栏 Gr-C-4E | m | 205.300 | 23065 |  | 649 | 23470 | 444 | 24563 |  | 135 | 692 | 279 | 1773 | 823 | 26289 | 128.05 |
| 39 | 110 | 专项费用 | 元 |  |  |  |  |  |  | 33757 |  |  |  |  |  |  | 33757 |  |
| 40 | 11001 | 施工场地建设 | 元 |  |  |  |  |  |  | 29515 |  |  |  |  |  |  | 29515 |  |
| 41 | 11002 | 费 安全生产费 | 元 |  |  |  |  |  |  | 4242 |  |  |  |  |  |  | 4242 |  |
| 合计 |  |  |  | 1.318 | 459390 |  | 85505 | 42782 | 45784 | 207828 |  | 4528 | 12868 | 32963 | 35377 | 7793 | 287068 | 217805.92 |

编制：

复核：

表A.0.2-9

综合费计算表

建设项目名称：西眉镇金乐村道路建设项目

编制范围：西眉镇金乐村道路建设项目

第 1 页 共 1 页

04-1表

| 序号 | 工程名称 | 措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 企业管理费 |  |  |  |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 冬季 施工 增加 费 | 雨季 施工 增加 费 | 夜间 施工 增加 费 | 高原 地区 施工 增加 费 | 风沙 地区 施工 增加 费 | 沿海 地区 施工 增加 费 | 行车 干扰 施工 增加 费 | 施工 辅助 费 | 工地 转移 费 | 综合费用 |  | 基本 费用 | 主副 食运 费补 贴 | 职工 探亲 路费 | 职工 取暖 补贴 | 财务 费用 | 综合 费用 | 养老 保险 费 | 失业 保险 费 | 医疗 保险 费 | 工伤 保险 费 | 住房 公积 金 | 综合 费用 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | 挖除水泥混凝土路面 |  | 4 |  |  |  |  |  | 6 | 2 | 6 | 6 | 18 | 1 |  |  | 3 | 22 | 80 | 3 | 45 | 7 | 45 | 180 |
| 2 | 拆除砖石及其他砌体 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 8 |  | 4 | 1 | 4 | 18 |
| 3 | 挖土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 利用土方填筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 借土方填筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | D400承插式排水管 |  | 3 |  |  |  |  |  | 70 | 2 | 5 | 70 | 208 | 7 |  |  | 27 | 242 | 101 | 4 | 57 | 8 | 57 | 227 |
| 7 | D600承插式排水管 |  | 2 |  |  |  |  |  | 75 | 2 | 4 | 75 | 224 | 7 |  |  | 29 | 261 | 69 | 3 | 39 | 6 | 39 | 155 |
| 8 | D800承插式排水管 |  | 1 |  |  |  |  |  | 25 |  | 1 | 25 | 76 | 2 |  |  | 10 | 88 | 18 | 1 | 10 | 1 | 10 | 41 |
| 9 | 埋设涵管挖方量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 回填土方量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 砂砾石回填方量 |  | 5 |  |  |  |  |  | 58 | 4 | 9 | 58 | 173 | 6 |  |  | 23 | 201 | 236 | 9 | 133 | 19 | 133 | 530 |
| 12 | 砂砾石基层 |  | 23 |  |  |  |  |  | 402 | 15 | 38 | 402 | 1192 | 32 |  |  | 198 | 1422 | 128 | 5 | 72 | 10 | 72 | 288 |
| 13 | 水泥混凝土 |  | 539 |  |  |  |  |  | 2802 | 346 | 885 | 2802 | 8313 | 226 |  |  | 1384 | 9923 | 13907 | 522 | 7823 | 1130 | 7823 | 31204 |
| 14 | 砂砾垫层 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 水泥混凝土面层 |  | 1 |  |  |  |  |  | 4 |  | 1 | 4 | 11 |  |  |  | 2 | 13 | 18 | 1 | 10 | 1 | 10 | 41 |
| 16 | 波形钢板护栏Gr-C-4E |  |  |  |  |  |  |  | 130 | 5 | 5 | 130 | 517 | 24 |  |  | 150 | 692 | 125 | 5 | 70 | 10 | 70 | 279 |
| 17 | 合计： |  | 578 |  |  |  |  |  | 3574 | 376 | 954 | 3574 | 10736 | 305 |  |  | 1826 | 12868 | 14690 | 553 | 8263 | 1193 | 8263 | 32963 |

编制：

复核：

表A.0.2-11 专项费用计算表

建设项目名称：西眉镇金乐村道路建设项目

编制范围：西眉镇金乐村道路建设项目

第 1 页 共 1 页

06表

| 序号 | 工程或费用名称 | 说明及计算式 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11001 | 施工场地建设费 | {部颁2018施工场地建设费} | 29515 | 29515 |
| 11002 | 安全生产费 | {A}*1.5% | 4242 | 4242 |

编制：

复核：

建设项目名称：西眉镇金乐村道路建设项目

编制范围：西眉镇金乐村道路建设项目

表A.0.2-12

土地使用及拆迁补偿费计算表

第 1 页 共 1 页

07表

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额(元) | 说明及计算式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：西眉镇金乐村道路建设项目

第 1 页 共 2 页

09表

编制范围：西眉镇金乐村道路建设项目

| 序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 预算单价 (元) | 备注 |  | 序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 预算单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工 | 工日 | 1001001 | 94.94 |  |  | 19 | 砂砾堆方 | m3 | 5503007 |  |  |
| 2 | 机械工 | 工日 | 1051001 | 94.94 |  |  | 20 | 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 | m3 | 5505013 |  |  |
| 3 | HPB300钢筋 | t | 2001001 | 3837.00 |  |  | 21 | 32.5级水泥 | t | 5509001 |  |  |
| 4 | 钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~ 9mm；股丝6×37，绳径14.1~ | t | 2001019 | 5780.00 |  |  | 22 | Φ400mm以内混凝土排水管 | m | 5511006 | 95.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 23 | Φ600mm以内混凝土排水管 | m | 5511008 | 165.00 |  |
| 5 | 型钢工字钢,角钢 | t | 2003004 | 4410.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 钢板Q235， δ = 5～40mm | t | 2003005 | 4900.00 |  |  | 24 | Φ800mm以内混凝土排水管 | m | 5511010 | 225.00 |  |
| 7 | 钢管立柱 | t | 2003015 | 5452.99 |  |  | 25 | 其他材料费 | 元 | 7801001 | 1.00 |  |
| 8 | 波形钢板镀锌(包括端头板、撑架) | t | 2003017 | 5553.74 |  |  | 26 | 功率120kW以内平地机F155 | 台班 | 8001058 | 1226.01 |  |
| 9 | 电焊条结422(502、506、 507)3.2/4.0/5.0 | kg | 2009011 | 5.73 |  |  | 27 | 机械自身质量12～15t光轮压路机 3Y-12/15 | 台班 | 8001081 | 602.95 |  |
| 10 | 螺栓混合规格 | kg | 2009013 | 10.00 |  |  | 28 | 机械自身质量18～21t光轮压路机 3Y-18/21 | 台班 | 8001083 | 781.84 |  |
| 11 | 石油沥青 | t | 3001001 | 5420.00 |  |  | 29 | 混凝土电动真空吸水机组含吸垫 5m×5m | 台班 | 8003079 | 129.11 |  |
| 12 | 汽油92号 | kg | 3003002 | 9.85 |  |  | 30 | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费 用)SLF | 台班 | 8003085 | 197.23 |  |
| 13 | 柴油0号,－10号,－20号 | kg | 3003003 | 8.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 机动破路机LPR300 | 台班 | 8003101 | 207.27 |  |
| 14 | 煤 | t | 3005001 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 32 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅 拌机JD250 | 台班 | 8005002 | 161.64 |  |
| 15 | 电 | kW·h | 3005002 | 0.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 33 | 装载质量2t以内载货汽车 | 台班 | 8007001 | 362.79 |  |
| 16 | 水 | m3 | 3005004 | 3.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 34 | 装载质量4t以内载货汽车CA10B | 台班 | 8007003 | 513.35 |  |
| 17 | 锯材中板δ = 19～35mm,中方混合 规格 | m3 | 4003002 | 1860.00 |  |  | 35 | 容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN | 台班 | 8007043 | 1132.44 |  |
| 18 | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 5503005 |  |  |  | 36 | 提升质量8t以内汽车式起重机QY8 | 台班 | 8009026 | 712.82 |  |

复核：

编制：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：西眉镇金乐村道路建设项目

编制范围：西眉镇金乐村道路建设项目

第 2 页 共 2 页

09表

| 序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 预算单价 (元) | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 容量32kV·A以内交流电弧焊机 BX1-330 | 台班 | 8015028 | 165.18 |  |  |
| 38 | 小型机具使用费 | 元 | 8099001 | 1.00 |  |  |
| 39 | 定额基价 | 元 | 1999 | 1.00 |  |  |

编制：

复核：

编制范围：西眉镇金乐村道路建设项目

分项编号：LJ010201     工程名称：挖除水泥混凝土路面

表A.0.3-2 分项工程预算表

单位：m3         数量：13.118     单价：   72.95                  第 1 页 共 21 页                21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  | 全部挖除旧路面 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 细 目 |  |  |  | 破碎机挖清水泥混凝土面层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 单 位 |  |  |  | 10m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工 程 数 量 |  |  |  | 1.312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 表 号 |  |  |  | 2～3～1～7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工、料、机名称 |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 |  | 工日 | 94.94 | 2.600 | 3.411 | 323.81 |  |  |  |  |  |  | 3.411 | 323.81 |
| 8003101 | 机动破路机LPR300 |  | 台班 | 207.27 | 1.410 | 1.850 | 383.37 |  |  |  |  |  |  | 1.850 | 383.37 |
| 8099001 | 小型机具使用费 |  | 元 | 1.00 | 3.300 | 4.329 | 4.33 |  |  |  |  |  |  | 4.329 | 4.33 |
| 9999001 | 定额基价 |  | 元 | 1.00 | 579.000 | 759.000 | 759.00 |  |  |  |  |  |  | 759.000 | 759.00 |
|  | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 712.00 |  |  |  |  |  |  |  | 712.00 |
|  | 措施费 | Ⅰ | 元 |  | 759.087 | 0.822 % | 6.24 |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
|  |  | Ⅱ | 元 |  | 759.087 | 0.818 % | 6.21 |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
|  | 企业管理费 |  | 元 |  | 759.000 | 2.897 % | 21.99 |  |  |  |  |  |  |  | 22.00 |
|  | 规费 |  | 元 |  | 501.393 | 35.900 % | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  | 180.00 |
|  | 利润 |  | 元 |  | 795.148 | 7.420 % | 59.00 |  |  |  |  |  |  |  | 59.00 |
|  | 税金 |  | 元 |  | 1000.000 | 3.000 % | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
|  | 金额合计 |  | 元 |  |  |  | 957.00 |  |  |  |  |  |  |  | 957.00 |

编制：

复核：

编制范围：西眉镇金乐村道路建设项目

分项编号：LJ010303     工程名称：拆除砖石及其他砌体

表A.0.3-2 分项工程预算表

单位：m3         数量：2.45       单价：   29.39                  第 2 页 共 21 页                21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  | 旧建筑物拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 细 目 |  |  |  | 人工拆除干砌旧建筑物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 单 位 |  |  |  | 10m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工 程 数 量 |  |  |  | 0.245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 表 号 |  |  |  | 4～11～17～1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工、料、机名称 |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 |  | 工日 | 94.94 | 2.100 | 0.515 | 48.85 |  |  |  |  |  |  | 0.515 | 48.85 |
| 9999001 | 定额基价 |  | 元 | 1.00 | 223.000 | 55.000 | 55.00 |  |  |  |  |  |  | 55.000 | 55.00 |
|  | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  | 49.00 |
|  | 措施费 | Ⅰ | 元 |  | 54.681 | 0.589 % | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅱ | 元 |  | 54.681 | 1.201 % | 0.66 |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
|  | 企业管理费 |  | 元 |  | 55.000 | 4.167 % | 2.29 |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
|  | 规费 |  | 元 |  | 50.139 | 35.900 % | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
|  | 利润 |  | 元 |  | 53.908 | 7.420 % | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
|  | 税金 |  | 元 |  | 66.667 | 3.000 % | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
|  | 金额合计 |  | 元 |  |  |  | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  | 72.00 |

编制：

复核：

编制范围：西眉镇金乐村道路建设项目

分项编号：LJ0201       工程名称：挖土石方

表A.0.3-2 分项工程预算表

单位：m3         数量：1327.53    单价：   8.21                   第 3 页 共 21 页                21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 细 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工 程 数 量 |  |  |  | 1327.530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 表 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工、料、机名称 |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 9999001 | 定额基价 |  | 元 | 1.00 | 8.000 | 1328.000 | 10623.00 |  |  |  |  |  |  | 10623.000 | 10623.00 |
|  | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 10623.00 |  |  |  |  |  |  |  | 10623.00 |
|  | 措施费 | Ⅰ | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅱ | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业管理费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 利润 |  | 元 |  | 10619.946 | 7.420 % | 788.00 |  |  |  |  |  |  |  | 788.00 |
|  | 税金 |  | 元 |  | 11400.000 | 3.000 % | 342.00 |  |  |  |  |  |  |  | 342.00 |
|  | 金额合计 |  | 元 |  |  |  | 10903.00 |  |  |  |  |  |  |  | 10903.00 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西眉镇金乐村道路建设项目

分项编号：LJ0202       工程名称：挖石方

单位：m3

数量：0.0

单价：                           第 4 页 共 21 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  | 挖掘机挖装土、石方 |  |  | 自卸汽车运土、石方 |  |  | 自卸汽车运土、石方 |  |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 细 目 |  |  |  | 斗容量1.0m3以内挖掘机装软石 |  |  | 装载质量8t以内自卸汽车运土第一 个1km |  |  | 装载质量8t以内自卸汽车运土每 增运0.5km(平均运距15km以内) |  |  |  |  |
|  | 定 额 单 位 |  |  |  | 1000m3天然密实方 |  |  | 1000m3天然密实方 |  |  | 1000m3天然密实方 |  |  |  |  |
|  | 工 程 数 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 表 号 |  |  |  | 1～1～9～10 |  |  | 1～1～11～3 |  |  | 1～1～11～4 |  |  |  |  |
|  | 工、料、机名称 |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 |  | 工日 | 94.94 | 3.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8001027 | 斗容量1.0m3履带式单斗 挖掘机WY100液压 |  | 台班 | 1223.27 | 2.280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8007014 | 装载质量8t以内自卸汽车 QD351 |  | 台班 | 704.86 |  |  |  | 8.250 |  |  | 1.150 |  |  |  |  |
| 9999001 | 定额基价 |  | 元 | 1.00 | 3086.000 |  |  | 5611.000 |  |  | 782.000 |  |  |  |  |
|  | 直接费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 措施费 | Ⅰ | 元 |  |  | 0.663 % |  |  | 0.690 % |  |  | 0.690 % |  |  |  |
|  |  | Ⅱ | 元 |  |  | 0.470 % |  |  | 0.154 % |  |  | 0.154 % |  |  |  |
|  | 企业管理费 |  | 元 |  |  | 3.159 % |  |  | 1.756 % |  |  | 1.756 % |  |  |  |
|  | 规费 |  | 元 |  |  | 35.900 % |  |  | 35.900 % |  |  | 35.900 % |  |  |  |
|  | 利润 |  | 元 |  |  | 7.420 % |  |  | 7.420 % |  |  | 7.420 % |  |  |  |
|  | 税金 |  | 元 |  |  | 3.000 % |  |  | 3.000 % |  |  | 3.000 % |  |  |  |
|  | 金额合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制：

复核：

编制范围：西眉镇金乐村道路建设项目

分项编号：LJ0301       工程名称：利用土方填筑

表A.0.3-2 分项工程预算表

单位：m3         数量：940.53     单价：   4.11                   第 5 页 共 21 页                21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 细 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工 程 数 量 |  |  |  | 940.530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 表 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工、料、机名称 |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 9999001 | 定额基价 |  | 元 | 1.00 | 4.000 | 941.000 | 3762.00 |  |  |  |  |  |  | 3762.000 | 3762.00 |
|  | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 3762.00 |  |  |  |  |  |  |  | 3762.00 |
|  | 措施费 | Ⅰ | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅱ | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业管理费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 利润 |  | 元 |  | 3760.108 | 7.420 % | 279.00 |  |  |  |  |  |  |  | 279.00 |
|  | 税金 |  | 元 |  | 4033.333 | 3.000 % | 121.00 |  |  |  |  |  |  |  | 121.00 |
|  | 金额合计 |  | 元 |  |  |  | 3861.00 |  |  |  |  |  |  |  | 3861.00 |

编制：

复核：

编制范围：西眉镇金乐村道路建设项目

分项编号：LJ0302       工程名称：借土方填筑

表A.0.3-2 分项工程预算表

单位：m3         数量：1550.7644  单价：   4.11                   第 6 页 共 21 页                21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 细 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工 程 数 量 |  |  |  | 1550.764 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 表 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工、料、机名称 |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 9999001 | 定额基价 |  | 元 | 1.00 | 4.000 | 1551.000 | 6203.00 |  |  |  |  |  |  | 6203.000 | 6203.00 |
|  | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 6203.00 |  |  |  |  |  |  |  | 6203.00 |
|  | 措施费 | Ⅰ | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅱ | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业管理费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 利润 |  | 元 |  | 6199.461 | 7.420 % | 460.00 |  |  |  |  |  |  |  | 460.00 |
|  | 税金 |  | 元 |  | 6666.667 | 3.000 % | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
|  | 金额合计 |  | 元 |  |  |  | 6367.00 |  |  |  |  |  |  |  | 6367.00 |

编制：

复核：

编制范围：西眉镇金乐村道路建设项目

分项编号：LJ0607       工程名称：D400承插式排水管

表A.0.3-2 分项工程预算表

单位：m          数量：66.0       单价：   119.39                 第 7 页 共 21 页                21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  | 排水管铺设 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 细 目 |  |  |  | 铺设混凝土排水管(φ400mm以内) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 单 位 |  |  |  | 100m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工 程 数 量 |  |  |  | 0.660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 表 号 |  |  |  | 1～3～5～12改 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工、料、机名称 |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 |  | 工日 | 94.94 | 9.100 | 6.006 | 570.21 |  |  |  |  |  |  | 6.006 | 570.21 |
| 3005004 | 水 |  | m3 | 3.91 | 2.000 | 1.320 | 5.16 |  |  |  |  |  |  | 1.320 | 5.16 |
| 5503005 | 中（粗）砂混凝土、砂浆 用堆方 |  | m3 |  | 0.760 | 0.501 |  |  |  |  |  |  |  | 0.501 |  |
| 5509001 | 32.5级水泥 |  | t |  | 0.221 | 0.146 |  |  |  |  |  |  |  | 0.146 |  |
| 5511006 | Φ400mm以内混凝土排水 |  | m | 95.00 | 101.000 | 66.660 | 6332.70 |  |  |  |  |  |  | 66.660 | 6332.70 |
| 7801001 | 管 其他材料费 |  | 元 | 1.00 | 107.900 | 71.214 | 71.21 |  |  |  |  |  |  | 71.214 | 71.21 |
| 8009026 | 提升质量8t以内汽车式起 重机QY8 |  | 台班 | 712.82 | 0.500 | 0.330 | 235.23 |  |  |  |  |  |  | 0.330 | 235.23 |
| 8099001 | 小型机具使用费 |  | 元 | 1.00 | 7.700 | 5.082 | 5.08 |  |  |  |  |  |  | 5.082 | 5.08 |
| 9999001 | 定额基价 |  | 元 | 1.00 | 8794.000 | 5804.000 | 5804.00 |  |  |  |  |  |  | 5804.000 | 5804.00 |
|  | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 7219.00 |  |  |  |  |  |  |  | 7219.00 |
|  | 措施费 | Ⅰ | 元 |  | 878.808 | 0.589 % | 5.18 |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
|  |  | Ⅱ | 元 |  | 5803.808 | 1.201 % | 69.71 |  |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
|  | 企业管理费 |  | 元 |  | 5804.000 | 4.167 % | 241.85 |  |  |  |  |  |  |  | 242.00 |
|  | 规费 |  | 元 |  | 632.312 | 35.900 % | 227.00 |  |  |  |  |  |  |  | 227.00 |
|  | 利润 |  | 元 |  | 6118.598 | 7.420 % | 454.00 |  |  |  |  |  |  |  | 454.00 |
|  | 税金 |  | 元 |  | 8233.333 | 3.000 % | 247.00 |  |  |  |  |  |  |  | 247.00 |
|  | 金额合计 |  | 元 |  |  |  | 7880.00 |  |  |  |  |  |  |  | 7880.00 |

编制：

复核：

编制范围：西眉镇金乐村道路建设项目

分项编号：LJ0608       工程名称：D600承插式排水管

表A.0.3-2 分项工程预算表

单位：m          数量：30.0       单价：   210.80                 第 8 页 共 21 页                21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  | 排水管铺设 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 细 目 |  |  |  | 铺设混凝土排水管(φ600mm以内) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 单 位 |  |  |  | 100m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工 程 数 量 |  |  |  | 0.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 表 号 |  |  |  | 1～3～5～14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工、料、机名称 |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 |  | 工日 | 94.94 | 13.700 | 4.110 | 390.20 |  |  |  |  |  |  | 4.110 | 390.20 |
| 3005004 | 水 |  | m3 | 3.91 | 2.000 | 0.600 | 2.35 |  |  |  |  |  |  | 0.600 | 2.35 |
| 5503005 | 中（粗）砂混凝土、砂浆 用堆方 |  | m3 |  | 1.150 | 0.345 |  |  |  |  |  |  |  | 0.345 |  |
| 5509001 | 32.5级水泥 |  | t |  | 0.333 | 0.100 |  |  |  |  |  |  |  | 0.100 |  |
| 5511008 | Φ600mm以内混凝土排水 |  | m | 165.00 | 101.000 | 30.300 | 4999.50 |  |  |  |  |  |  | 30.300 | 4999.50 |
| 7801001 | 管 其他材料费 |  | 元 | 1.00 | 161.400 | 48.420 | 48.42 |  |  |  |  |  |  | 48.420 | 48.42 |
| 8009026 | 提升质量8t以内汽车式起 重机QY8 |  | 台班 | 712.82 | 0.720 | 0.216 | 153.97 |  |  |  |  |  |  | 0.216 | 153.97 |
| 8099001 | 小型机具使用费 |  | 元 | 1.00 | 11.100 | 3.330 | 3.33 |  |  |  |  |  |  | 3.330 | 3.33 |
| 9999001 | 定额基价 |  | 元 | 1.00 | 20856.000 | 6257.000 | 6257.00 |  |  |  |  |  |  | 6257.000 | 6257.00 |
|  | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 5597.00 |  |  |  |  |  |  |  | 5597.00 |
|  | 措施费 | Ⅰ | 元 |  | 594.227 | 0.589 % | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
|  |  | Ⅱ | 元 |  | 6257.227 | 1.201 % | 75.15 |  |  |  |  |  |  |  | 75.00 |
|  | 企业管理费 |  | 元 |  | 6257.000 | 4.167 % | 260.73 |  |  |  |  |  |  |  | 261.00 |
|  | 规费 |  | 元 |  | 431.755 | 35.900 % | 155.00 |  |  |  |  |  |  |  | 155.00 |
|  | 利润 |  | 元 |  | 6590.296 | 7.420 % | 489.00 |  |  |  |  |  |  |  | 489.00 |
|  | 税金 |  | 元 |  | 6566.667 | 3.000 % | 197.00 |  |  |  |  |  |  |  | 197.00 |
|  | 金额合计 |  | 元 |  |  |  | 6324.00 |  |  |  |  |  |  |  | 6324.00 |

编制：

复核：

编制范围：西眉镇金乐村道路建设项目

分项编号：LJ0609       工程名称：D800承插式排水管

表A.0.3-2 分项工程预算表

单位：m          数量：6.0        单价：   296.00                 第 9 页 共 21 页                21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  | 排水管铺设 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 细 目 |  |  |  | 铺设混凝土排水管(φ800mm以内) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 单 位 |  |  |  | 100m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工 程 数 量 |  |  |  | 0.060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 表 号 |  |  |  | 1～3～5～16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工、料、机名称 |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 |  | 工日 | 94.94 | 18.100 | 1.086 | 103.10 |  |  |  |  |  |  | 1.086 | 103.10 |
| 3005004 | 水 |  | m3 | 3.91 | 3.000 | 0.180 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.180 | 0.70 |
| 5503005 | 中（粗）砂混凝土、砂浆 用堆方 |  | m3 |  | 1.520 | 0.091 |  |  |  |  |  |  |  | 0.091 |  |
| 5509001 | 32.5级水泥 |  | t |  | 0.442 | 0.027 |  |  |  |  |  |  |  | 0.027 |  |
| 5511010 | Φ800mm以内混凝土排水 |  | m | 225.00 | 101.000 | 6.060 | 1363.50 |  |  |  |  |  |  | 6.060 | 1363.50 |
| 7801001 | 管 其他材料费 |  | 元 | 1.00 | 216.400 | 12.984 | 12.98 |  |  |  |  |  |  | 12.984 | 12.98 |
| 8009026 | 提升质量8t以内汽车式起 重机QY8 |  | 台班 | 712.82 | 1.040 | 0.062 | 44.48 |  |  |  |  |  |  | 0.062 | 44.48 |
| 8099001 | 小型机具使用费 |  | 元 | 1.00 | 16.000 | 0.960 | 0.96 |  |  |  |  |  |  | 0.960 | 0.96 |
| 9999001 | 定额基价 |  | 元 | 1.00 | 35156.000 | 2109.000 | 2109.00 |  |  |  |  |  |  | 2109.000 | 2109.00 |
|  | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 1525.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1525.00 |
|  | 措施费 | Ⅰ | 元 |  | 160.894 | 0.589 % | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
|  |  | Ⅱ | 元 |  | 2108.894 | 1.201 % | 25.33 |  |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
|  | 企业管理费 |  | 元 |  | 2109.000 | 4.167 % | 87.88 |  |  |  |  |  |  |  | 88.00 |
|  | 规费 |  | 元 |  | 114.206 | 35.900 % | 41.00 |  |  |  |  |  |  |  | 41.00 |
|  | 利润 |  | 元 |  | 2223.720 | 7.420 % | 165.00 |  |  |  |  |  |  |  | 165.00 |
|  | 税金 |  | 元 |  | 1833.333 | 3.000 % | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  | 55.00 |
|  | 金额合计 |  | 元 |  |  |  | 1776.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1776.00 |

编制：

复核：

编制范围：西眉镇金乐村道路建设项目

分项编号：LJ0610       工程名称：埋设涵管挖方量

表A.0.3-2 分项工程预算表

单位：m3         数量：343.053    单价：   8.21                  第 10 页 共 21 页                21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 细 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工 程 数 量 |  |  |  | 343.053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 表 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工、料、机名称 |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 9999001 | 定额基价 |  | 元 | 1.00 | 8.000 | 343.000 | 2744.00 |  |  |  |  |  |  | 2744.000 | 2744.00 |
|  | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 2744.00 |  |  |  |  |  |  |  | 2744.00 |
|  | 措施费 | Ⅰ | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅱ | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业管理费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 利润 |  | 元 |  | 2749.326 | 7.420 % | 204.00 |  |  |  |  |  |  |  | 204.00 |
|  | 税金 |  | 元 |  | 2933.333 | 3.000 % | 88.00 |  |  |  |  |  |  |  | 88.00 |
|  | 金额合计 |  | 元 |  |  |  | 2816.00 |  |  |  |  |  |  |  | 2816.00 |

编制：

复核：

编制范围：西眉镇金乐村道路建设项目

分项编号：LJ0611       工程名称：回填土方量

表A.0.3-2 分项工程预算表

单位：m3         数量：260.9934   单价：   4.10                  第 11 页 共 21 页                21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 细 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工 程 数 量 |  |  |  | 260.993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 表 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工、料、机名称 |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 9999001 | 定额基价 |  | 元 | 1.00 | 4.000 | 261.000 | 1044.00 |  |  |  |  |  |  | 1044.000 | 1044.00 |
|  | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 1044.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1044.00 |
|  | 措施费 | Ⅰ | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅱ | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业管理费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 利润 |  | 元 |  | 1037.736 | 7.420 % | 77.00 |  |  |  |  |  |  |  | 77.00 |
|  | 税金 |  | 元 |  | 1133.333 | 3.000 % | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  | 34.00 |
|  | 金额合计 |  | 元 |  |  |  | 1071.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1071.00 |

编制：

复核：

编制范围：西眉镇金乐村道路建设项目

分项编号：LJ0612       工程名称：砂砾石回填方量

表A.0.3-2 分项工程预算表

单位：m3         数量：53.5788    单价：   48.69                 第 12 页 共 21 页                21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  | 基础垫层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 细 目 |  |  |  | 基础垫层填砂砾(砂) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 单 位 |  |  |  | 10m3实体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工 程 数 量 |  |  |  | 5.358 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 表 号 |  |  |  | 4～11～5～1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工、料、机名称 |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 |  | 工日 | 94.94 | 2.900 | 15.538 | 1475.17 |  |  |  |  |  |  | 15.538 | 1475.17 |
| 5503007 | 砂砾堆方 |  | m3 |  | 12.750 | 68.313 |  |  |  |  |  |  |  | 68.313 |  |
| 9999001 | 定额基价 |  | 元 | 1.00 | 902.000 | 4835.000 | 4835.00 |  |  |  |  |  |  | 4835.000 | 4835.00 |
|  | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 1475.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1475.00 |
|  | 措施费 | Ⅰ | 元 |  | 1651.369 | 0.589 % | 9.73 |  |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
|  |  | Ⅱ | 元 |  | 4834.369 | 1.201 % | 58.07 |  |  |  |  |  |  |  | 58.00 |
|  | 企业管理费 |  | 元 |  | 4835.000 | 4.167 % | 201.47 |  |  |  |  |  |  |  | 201.00 |
|  | 规费 |  | 元 |  | 1476.323 | 35.900 % | 530.00 |  |  |  |  |  |  |  | 530.00 |
|  | 利润 |  | 元 |  | 5107.817 | 7.420 % | 379.00 |  |  |  |  |  |  |  | 379.00 |
|  | 税金 |  | 元 |  | 2666.667 | 3.000 % | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
|  | 金额合计 |  | 元 |  |  |  | 2609.00 |  |  |  |  |  |  |  | 2609.00 |

编制：

复核：

编制范围：西眉镇金乐村道路建设项目

分项编号：LM020301     工程名称：砂砾石基层

表A.0.3-2 分项工程预算表

单位：m2         数量：4999.5     单价：   2.10                  第 13 页 共 21 页                21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  | 路面垫层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 细 目 |  |  |  | 路面垫层机械铺砂砾(压实厚度 15cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 单 位 |  |  |  | 1000m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工 程 数 量 |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 表 号 |  |  |  | 2～1～1～12改 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工、料、机名称 |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 |  | 工日 | 94.94 | 0.500 | 2.500 | 237.33 |  |  |  |  |  |  | 2.500 | 237.33 |
| 5503007 | 砂砾堆方 |  | m3 |  | 191.250 | 956.154 |  |  |  |  |  |  |  | 956.154 |  |
| 8001058 | 功率120kW以内平地机 |  | 台班 | 1226.01 | 0.220 | 1.100 | 1348.48 |  |  |  |  |  |  | 1.100 | 1348.48 |
| 8001081 | 机械自身质量12～15t光 轮压路机3Y-12/15 F155 |  | 台班 | 602.95 | 0.230 | 1.150 | 693.32 |  |  |  |  |  |  | 1.150 | 693.32 |
| 8001083 | 机械自身质量18～21t光 轮压路机3Y-18/21 |  | 台班 | 781.84 | 0.330 | 1.650 | 1289.91 |  |  |  |  |  |  | 1.650 | 1289.91 |
| 8007043 | 容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN |  | 台班 | 1132.44 | 0.190 | 0.950 | 1075.71 |  |  |  |  |  |  | 0.950 | 1075.71 |
| 9999001 | 定额基价 |  | 元 | 1.00 | 9820.000 | 49097.000 | 49097.00 |  |  |  |  |  |  | 49097.000 | 49097.00 |
|  | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 4644.00 |  |  |  |  |  |  |  | 4644.00 |
|  | 措施费 | Ⅰ | 元 |  | 4539.974 | 0.822 % | 37.32 |  |  |  |  |  |  |  | 38.00 |
|  |  | Ⅱ | 元 |  | 49096.974 | 0.818 % | 401.61 |  |  |  |  |  |  |  | 402.00 |
|  | 企业管理费 |  | 元 |  | 49097.000 | 2.897 % | 1422.34 |  |  |  |  |  |  |  | 1422.00 |
|  | 规费 |  | 元 |  | 802.228 | 35.900 % | 288.00 |  |  |  |  |  |  |  | 288.00 |
|  | 利润 |  | 元 |  | 50956.873 | 7.420 % | 3781.00 |  |  |  |  |  |  |  | 3781.00 |
|  | 税金 |  | 元 |  | 10566.667 | 3.000 % | 317.00 |  |  |  |  |  |  |  | 317.00 |
|  | 金额合计 |  | 元 |  |  |  | 10485.00 |  |  |  |  |  |  |  | 10485.00 |

编制：

复核：

编制范围：西眉镇金乐村道路建设项目

分项编号：LM020501     工程名称：水泥混凝土

表A.0.3-2 分项工程预算表

单位：m2         数量：4933.91    单价：   34.79                 第 14 页 共 21 页                21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 |  |  | 普通混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 细 目 |  |  | 人工铺筑混凝土路面厚度20cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 单 位 |  |  | 1000m2路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工 程 数 量 |  |  | 4.934 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 表 号 |  |  | 2～2～17～1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 94.94 | 174.200 | 859.487 | 81599.71 |  |  |  |  |  |  | 859.487 | 81599.71 |
| 2001001 | HPB300钢筋 | t | 3837.00 | 0.004 | 0.020 | 75.73 |  |  |  |  |  |  | 0.020 | 75.73 |
| 2003004 | 型钢工字钢,角钢 | t | 4410.00 | 0.054 | 0.266 | 1174.96 |  |  |  |  |  |  | 0.266 | 1174.96 |
| 3001001 | 石油沥青 | t | 5420.00 | 0.099 | 0.488 | 2647.44 |  |  |  |  |  |  | 0.488 | 2647.44 |
| 3005001 | 煤 | t | 600.00 | 0.020 | 0.099 | 59.21 |  |  |  |  |  |  | 0.099 | 59.21 |
| 3005004 | 水 | m3 | 3.91 | 29.000 | 143.083 | 559.46 |  |  |  |  |  |  | 143.083 | 559.46 |
| 4003002 | 锯材中板δ = 19～35mm, 中方混合规格 | m3 | 1860.00 | 0.070 | 0.345 | 642.40 |  |  |  |  |  |  | 0.345 | 642.40 |
| 5503005 | 中（粗）砂混凝土、砂浆 用堆方 | m3 |  | 93.840 | 462.998 |  |  |  |  |  |  |  | 462.998 |  |
| 5505013 | 碎石（4cm）最大粒径4cm 堆方 | m3 |  | 169.320 | 835.410 |  |  |  |  |  |  |  | 835.410 |  |
| 5509001 | 32.5级水泥 | t |  | 76.908 | 379.457 |  |  |  |  |  |  |  | 379.457 |  |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 265.000 | 1307.486 | 1307.49 |  |  |  |  |  |  | 1307.486 | 1307.49 |
| 8003079 | 混凝土电动真空吸水机组 含吸垫5m×5m | 台班 | 129.11 | 2.470 | 12.187 | 1573.43 |  |  |  |  |  |  | 12.187 | 1573.43 |
| 8003085 | 电动混凝土切缝机(含锯 片摊销费用)SLF | 台班 | 197.23 | 2.486 | 12.266 | 2419.16 |  |  |  |  |  |  | 12.266 | 2419.16 |
| 8005002 | 出料容量250L以内强制式 混凝土搅拌机JD250 | 台班 | 161.64 | 5.280 | 26.051 | 4210.89 |  |  |  |  |  |  | 26.051 | 4210.89 |
| 8007043 | 容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN | 台班 | 1132.44 | 1.120 | 5.526 | 6257.84 |  |  |  |  |  |  | 5.526 | 6257.84 |
| 8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1.00 | 251.100 | 1238.905 | 1238.90 |  |  |  |  |  |  | 1238.905 | 1238.90 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1.00 | 69421.000 | 342517.000 | 342517.00 |  |  |  |  |  |  | 342517.000 | 342517.00 |

编制：

复核：

编制范围：西眉镇金乐村道路建设项目

分项编号：LM020501     工程名称：水泥混凝土

表A.0.3-2 分项工程预算表

单位：m2         数量：4933.91    单价：   34.79                 第 15 页 共 21 页                21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  | 普通混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 细 目 |  |  |  | 人工铺筑混凝土路面厚度20cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 单 位 |  |  |  | 1000m2路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工 程 数 量 |  |  |  | 4.934 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 表 号 |  |  |  | 2～2～17～1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工、料、机名称 |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
|  | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 103767.00 |  |  |  |  |  |  |  | 103767.00 |
|  | 措施费 | Ⅰ | 元 |  | 107633.143 | 0.822 % | 884.74 |  |  |  |  |  |  |  | 885.00 |
|  |  | Ⅱ | 元 |  | 342517.143 | 0.818 % | 2801.79 |  |  |  |  |  |  |  | 2802.00 |
|  | 企业管理费 |  | 元 |  | 342517.000 | 2.897 % | 9922.72 |  |  |  |  |  |  |  | 9923.00 |
|  | 规费 |  | 元 |  | 86919.220 | 35.900 % | 31204.00 |  |  |  |  |  |  |  | 31204.00 |
|  | 利润 |  | 元 |  | 356132.075 | 7.420 % | 26425.00 |  |  |  |  |  |  |  | 26425.00 |
|  | 税金 |  | 元 |  | 175000.000 | 3.000 % | 5250.00 |  |  |  |  |  |  |  | 5250.00 |
|  | 金额合计 |  | 元 |  |  |  | 171660.00 |  |  |  |  |  |  |  | 171660.00 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西眉镇金乐村道路建设项目

分项编号：LM040201     工程名称：培路肩

单位：m3

数量：0.0

单价：                          第 16 页 共 21 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  | 挖路槽、培路肩、修筑泄水槽 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 细 目 |  |  |  | 培路肩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 单 位 |  |  |  | 100m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工 程 数 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 表 号 |  |  |  | 2～3～2～5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工、料、机名称 |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 |  | 工日 | 94.94 | 20.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8001085 | 机械自身质量0.6t手扶式 振动碾YZS06B |  | 台班 | 155.44 | 2.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9999001 | 定额基价 |  | 元 | 1.00 | 2524.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 直接费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 措施费 | Ⅰ | 元 |  |  | 0.822 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅱ | 元 |  |  | 0.818 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业管理费 |  | 元 |  |  | 2.897 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规费 |  | 元 |  |  | 35.900 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 利润 |  | 元 |  |  | 7.420 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金 |  | 元 |  |  | 3.000 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金额合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制：

复核：

编制范围：西眉镇金乐村道路建设项目

分项编号：LM020102     工程名称：砂砾垫层

表A.0.3-2 分项工程预算表

单位：m2         数量：6.51       单价：   2.00                  第 17 页 共 21 页                21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  | 路面垫层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 细 目 |  |  |  | 路面垫层机械铺砂砾(压实厚度 15cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 单 位 |  |  |  | 1000m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工 程 数 量 |  |  |  | 0.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 表 号 |  |  |  | 2～1～1～12改 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工、料、机名称 |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 |  | 工日 | 94.94 | 0.500 | 0.003 | 0.31 |  |  |  |  |  |  | 0.003 | 0.31 |
| 5503007 | 砂砾堆方 |  | m3 |  | 191.250 | 1.245 |  |  |  |  |  |  |  | 1.245 |  |
| 8001058 | 功率120kW以内平地机 |  | 台班 | 1226.01 | 0.220 | 0.001 | 1.76 |  |  |  |  |  |  | 0.001 | 1.76 |
| 8001081 | 机械自身质量12～15t光 轮压路机3Y-12/15 F155 |  | 台班 | 602.95 | 0.230 | 0.001 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.001 | 0.90 |
| 8001083 | 机械自身质量18～21t光 轮压路机3Y-18/21 |  | 台班 | 781.84 | 0.330 | 0.002 | 1.68 |  |  |  |  |  |  | 0.002 | 1.68 |
| 8007043 | 容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN |  | 台班 | 1132.44 | 0.190 | 0.001 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 0.001 | 1.40 |
| 9999001 | 定额基价 |  | 元 | 1.00 | 9820.000 | 64.000 | 64.00 |  |  |  |  |  |  | 64.000 | 64.00 |
|  | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
|  | 措施费 | Ⅰ | 元 |  | 5.912 | 0.822 % | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅱ | 元 |  | 63.912 | 0.818 % | 0.52 |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
|  | 企业管理费 |  | 元 |  | 64.000 | 2.897 % | 1.85 |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
|  | 规费 |  | 元 |  |  | 35.900 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 利润 |  | 元 |  | 67.385 | 7.420 % | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
|  | 税金 |  | 元 |  |  | 3.000 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金额合计 |  | 元 |  |  |  | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  | 13.00 |

编制：

复核：

编制范围：西眉镇金乐村道路建设项目

分项编号：LM020501     工程名称：水泥混凝土面层

表A.0.3-2 分项工程预算表

单位：m2         数量：6.51       单价：   35.02                 第 18 页 共 21 页                21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 |  |  | 普通混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 细 目 |  |  | 人工铺筑混凝土路面厚度20cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 单 位 |  |  | 1000m2路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工 程 数 量 |  |  | 0.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 表 号 |  |  | 2～2～17～1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 94.94 | 174.200 | 1.134 | 107.67 |  |  |  |  |  |  | 1.134 | 107.67 |
| 2001001 | HPB300钢筋 | t | 3837.00 | 0.004 | 0.000 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.000 | 0.10 |
| 2003004 | 型钢工字钢,角钢 | t | 4410.00 | 0.054 | 0.000 | 1.55 |  |  |  |  |  |  | 0.000 | 1.55 |
| 3001001 | 石油沥青 | t | 5420.00 | 0.099 | 0.001 | 3.49 |  |  |  |  |  |  | 0.001 | 3.49 |
| 3005001 | 煤 | t | 600.00 | 0.020 | 0.000 | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 0.000 | 0.08 |
| 3005004 | 水 | m3 | 3.91 | 29.000 | 0.189 | 0.74 |  |  |  |  |  |  | 0.189 | 0.74 |
| 4003002 | 锯材中板δ = 19～35mm, 中方混合规格 | m3 | 1860.00 | 0.070 | 0.000 | 0.85 |  |  |  |  |  |  | 0.000 | 0.85 |
| 5503005 | 中（粗）砂混凝土、砂浆 用堆方 | m3 |  | 93.840 | 0.611 |  |  |  |  |  |  |  | 0.611 |  |
| 5505013 | 碎石（4cm）最大粒径4cm 堆方 | m3 |  | 169.320 | 1.102 |  |  |  |  |  |  |  | 1.102 |  |
| 5509001 | 32.5级水泥 | t |  | 76.908 | 0.501 |  |  |  |  |  |  |  | 0.501 |  |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 265.000 | 1.725 | 1.73 |  |  |  |  |  |  | 1.725 | 1.73 |
| 8003079 | 混凝土电动真空吸水机组 含吸垫5m×5m | 台班 | 129.11 | 2.470 | 0.016 | 2.08 |  |  |  |  |  |  | 0.016 | 2.08 |
| 8003085 | 电动混凝土切缝机(含锯 片摊销费用)SLF | 台班 | 197.23 | 2.486 | 0.016 | 3.19 |  |  |  |  |  |  | 0.016 | 3.19 |
| 8005002 | 出料容量250L以内强制式 混凝土搅拌机JD250 | 台班 | 161.64 | 5.280 | 0.034 | 5.56 |  |  |  |  |  |  | 0.034 | 5.56 |
| 8007043 | 容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN | 台班 | 1132.44 | 1.120 | 0.007 | 8.26 |  |  |  |  |  |  | 0.007 | 8.26 |
| 8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1.00 | 251.100 | 1.635 | 1.63 |  |  |  |  |  |  | 1.635 | 1.63 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1.00 | 69421.000 | 452.000 | 452.00 |  |  |  |  |  |  | 452.000 | 452.00 |

编制：

复核：

编制范围：西眉镇金乐村道路建设项目

分项编号：LM020501     工程名称：水泥混凝土面层

表A.0.3-2 分项工程预算表

单位：m2         数量：6.51       单价：   35.02                 第 19 页 共 21 页                21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  | 普通混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 细 目 |  |  |  | 人工铺筑混凝土路面厚度20cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 单 位 |  |  |  | 1000m2路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工 程 数 量 |  |  |  | 0.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 表 号 |  |  |  | 2～2～17～1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工、料、机名称 |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
|  | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 138.00 |  |  |  |  |  |  |  | 138.00 |
|  | 措施费 | Ⅰ | 元 |  | 142.016 | 0.822 % | 1.17 |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
|  |  | Ⅱ | 元 |  | 452.016 | 0.818 % | 3.70 |  |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
|  | 企业管理费 |  | 元 |  | 452.000 | 2.897 % | 13.09 |  |  |  |  |  |  |  | 13.00 |
|  | 规费 |  | 元 |  | 114.206 | 35.900 % | 41.00 |  |  |  |  |  |  |  | 41.00 |
|  | 利润 |  | 元 |  | 471.698 | 7.420 % | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  | 35.00 |
|  | 税金 |  | 元 |  | 233.333 | 3.000 % | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
|  | 金额合计 |  | 元 |  |  |  | 228.00 |  |  |  |  |  |  |  | 228.00 |

编制：

复核：

编制范围：西眉镇金乐村道路建设项目

分项编号：JA010502     工程名称：波形钢板护栏Gr-C-4E

表A.0.3-2 分项工程预算表

单位：m          数量：205.3      单价：   128.05                第 20 页 共 21 页                 21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 |  |  | 波形钢板护栏 |  |  | 波形钢板护栏 |  |  |  |  |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 细 目 |  |  | 波形钢板护栏立柱钢管柱打入 |  |  | 波形钢板护栏单面波形钢板 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 单 位 |  |  | 1t |  |  | 1t |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工 程 数 量 |  |  | 1.321 |  |  | 2.528 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 表 号 |  |  | 5～1～2～3 |  |  | 5～1～2～5改 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 94.94 | 4.600 | 6.076 | 576.87 | 0.300 | 0.758 | 72.00 |  |  |  | 6.834 | 648.86 |
| 2001019 | 6×37 绳径14 1~ 钢丝绳股丝6-7×19，绳 径7.1～9mm；股丝 | t | 5780.00 |  |  |  | 0.008 | 0.020 | 116.88 |  |  |  | 0.020 | 116.88 |
| 2003005 | 钢板Q235， δ = 5～40mm | t | 4900.00 | 0.025 | 0.033 | 161.81 |  |  |  |  |  |  | 0.033 | 161.81 |
| 2003015 | 钢管立柱 | t | 5452.99 | 1.010 | 1.334 | 7274.88 |  |  |  |  |  |  | 1.334 | 7274.88 |
| 2003017 | 波形钢板镀锌(包括端头 板 撑架) | t | 5553.74 |  |  |  | 1.010 | 2.553 | 14178.89 |  |  |  | 2.553 | 14178.89 |
| 2009011 | 、 电焊条结422(502、506、 507)3 2/4 0/5 0 | kg | 5.73 | 4.800 | 6.340 | 36.33 |  |  |  |  |  |  | 6.340 | 36.33 |
| 2009013 | . . . 螺栓混合规格 | kg | 10.00 |  |  |  | 66.808 | 168.874 | 1688.74 |  |  |  | 168.874 | 1688.74 |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 8.800 | 11.624 | 11.62 |  |  |  |  |  |  | 11.624 | 11.62 |
| 8007001 | 装载质量2t以内载货汽车 | 台班 | 362.79 | 0.370 | 0.489 | 177.31 |  |  |  |  |  |  | 0.489 | 177.31 |
| 8007003 | 装载质量4t以内载货汽车 CA10B | 台班 | 513.35 |  |  |  | 0.060 | 0.152 | 77.86 |  |  |  | 0.152 | 77.86 |
| 8015028 | 容量32kV·A以内交流电 弧焊机BX1-330 | 台班 | 165.18 | 0.550 | 0.726 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 0.726 | 120.00 |
| 8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1.00 | 52.000 | 68.687 | 68.69 |  |  |  |  |  |  | 68.687 | 68.69 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1.00 | 6073.000 | 8022.000 | 8022.00 | 5951.000 | 15043.000 | 15043.00 |  |  |  | 23065.000 | 23065.00 |

编制：

复核：

编制范围：西眉镇金乐村道路建设项目

分项编号：JA010502     工程名称：波形钢板护栏Gr-C-4E

表A.0.3-2 分项工程预算表

单位：m          数量：205.3      单价：   128.05                第 21 页 共 21 页                 21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  | 波形钢板护栏 |  |  | 波形钢板护栏 |  |  |  |  |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 细 目 |  |  |  | 波形钢板护栏立柱钢管柱打入 |  |  | 波形钢板护栏单面波形钢板 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 单 位 |  |  |  | 1t |  |  | 1t |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工 程 数 量 |  |  |  | 1.321 |  |  | 2.528 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 额 表 号 |  |  |  | 5～1～2～3 |  |  | 5～1～2～5改 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工、料、机名称 |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
|  | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 8428.00 |  |  | 16135.00 |  |  |  |  | 24563.00 |
|  | 措施费 | Ⅰ | 元 |  | 1015.502 | 0.351 % | 3.56 | 151.893 | 0.351 % | 0.53 |  |  |  |  | 5.00 |
|  |  | Ⅱ | 元 |  | 8022.502 | 0.564 % | 45.24 | 15042.893 | 0.564 % | 84.84 |  |  |  |  | 130.00 |
|  | 企业管理费 |  | 元 |  | 8022.000 | 2.999 % | 240.58 | 15043.000 | 2.999 % | 451.14 |  |  |  |  | 692.00 |
|  | 规费 |  | 元 |  | 690.808 | 35.900 % | 248.00 | 86.351 | 35.900 % | 31.00 |  |  |  |  | 279.00 |
|  | 利润 |  | 元 |  | 8315.364 | 7.420 % | 617.00 | 15579.515 | 7.420 % | 1156.00 |  |  |  |  | 1773.00 |
|  | 税金 |  | 元 |  | 9566.667 | 3.000 % | 287.00 | 17866.667 | 3.000 % | 536.00 |  |  |  |  | 823.00 |
|  | 金额合计 |  | 元 |  |  |  | 9192.00 |  |  | 17097.00 |  |  |  |  | 26289.00 |

编制：

复核：

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：西眉镇金乐村道路建设项目

编制范围：西眉镇金乐村道路建设项目

第 1 页 共 1 页

24表

| 序号 | 代号 | 机械名称 | 台班 单价 （元 ) | 不变费用(元) |  | 可变费用（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 调整系数： 1.0 |  | 机械工 |  | 重油 |  | 汽油 |  | 柴油 |  | 煤 |  | 电 |  | 水 |  | 木柴 |  | 车船 税 | 合计 |
|  |  |  |  |  |  | 94.94元/工日 |  | --元/kg |  | 9.85元/kg |  | 8.12元/kg |  | --元/t |  | 0.76元/kw.h |  | --元/m3 |  | --元/kg |  |  |  |
|  |  |  |  | 定额 | 调整值 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 |  |  |
| 1 | 8001027 | 斗容量1.0m3履带 式单斗挖掘机 | 1223.27 | 425.120 | 425.12 | 2.000 | 189.88 |  |  |  |  | 74.910 | 608.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 798.15 |
| 2 | 8001058 | 功率120kW以内平 地机 | 1226.01 | 365.130 | 365.13 | 2.000 | 189.88 |  |  |  |  | 82.130 | 666.90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.10 | 860.88 |
| 3 | 8001081 | 机械自身质量12 ~15t光轮压路机 | 602.95 | 183.210 | 183.21 | 1.000 | 94.94 |  |  |  |  | 40.000 | 324.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419.74 |
| 4 | 8001083 | 机械自身质量18 ~21t光轮压路机 | 781.84 | 206.200 | 206.20 | 1.000 | 94.94 |  |  |  |  | 59.200 | 480.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 575.64 |
| 5 | 8001085 | 机械自身质量 0.6t手扶式振动 | 155.44 | 34.520 | 34.52 | 1.000 | 94.94 |  |  |  |  | 3.200 | 25.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.92 |
| 6 | 8003079 | 混凝土电动真空 吸水机组 | 129.11 | 21.570 | 21.57 | 1.000 | 94.94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.580 | 12.60 |  |  |  |  |  | 107.54 |
| 7 | 8003085 | 电动混凝土切缝 机(含锯片摊销费 | 197.23 | 87.890 | 87.89 | 1.000 | 94.94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.950 | 14.40 |  |  |  |  |  | 109.34 |
| 8 | 8003101 | 机动破路机 | 207.27 | 34.380 | 34.38 | 1.000 | 94.94 |  |  |  |  | 9.600 | 77.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172.89 |
| 9 | 8005002 | 出料容量250L以 内强制式混凝土 搅拌机 | 161.64 | 25.510 | 25.51 | 1.000 | 94.94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.200 | 41.19 |  |  |  |  |  | 136.13 |
| 10 | 8007001 | 装载质量2t以内 载货汽车 | 362.79 | 68.870 | 68.87 | 1.000 | 94.94 |  |  | 20.140 | 198.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.60 | 293.92 |
| 11 | 8007003 | 装载质量4t以内 载货汽车 | 513.35 | 79.560 | 79.56 | 1.000 | 94.94 |  |  | 34.290 | 337.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.09 | 433.79 |
| 12 | 8007014 | 装载质量8t以内 自卸汽车 | 704.86 | 205.990 | 205.99 | 1.000 | 94.94 |  |  |  |  | 49.450 | 401.53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.40 | 498.87 |
| 13 | 8007043 | 容量10000L以内 洒水汽车 | 1132.44 | 605.760 | 605.76 | 1.000 | 94.94 |  |  |  |  | 52.800 | 428.74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 | 526.68 |
| 14 | 8009026 | 提升质量8t以内 汽车式起重机 | 712.82 | 288.760 | 288.76 | 2.000 | 189.88 |  |  |  |  | 28.500 | 231.42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.76 | 424.06 |
| 15 | 8015028 | 容量32kV·A以内 交流电弧焊机 | 165.18 | 5.170 | 5.17 | 1.000 | 94.94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.620 | 65.07 |  |  |  |  |  | 160.01 |

编制：

复核：